API WebTarot IA
Informations techniques

Dernière révision : 6 juin 2002

# I. Avant-Propos

- 1. De la summa divisio au sein de l’API

Les fonctions de l’API se rangent au sein de deux grandes catégories :

- les fonctions de notification, appelées par Webtarot à chacun des évènements précis rythmant la vie d’une partie (début de la partie, enchères, écart, poignées, jouerie,…)

- les fonctions de participation de la DLL à la vie de la partie (demande d’enchère, confection de l’écart, choix de la carte à jouer,…)

- 2. De l’implémentation partielle

Votre module d’intelligence peut ne comporter que certaines routines d’intelligence artificielles (par exemple seulement une routine de jouerie, seulement une routine d’écart, une routine d’enchère et une routine d’écart , etc.). Dans ce cas, les routines non implémentées seront gérées par l’intelligence artificielle de WebTarot.

Depuis la version 0.95, il est possible de n’implémenter que la partie « attaque » ou « défense » de la routine de jouerie (l’autre partie étant à la charge d’une autre DLL ou de l’intelligence artificielle interne de Webtarot).

En toute hypothèse, certaines routines de notification (par exemple : Debut_Partie) doivent impérativement être présentes dans la DLL (cf. liste infra). De même si votre DLL consiste en une routine de jouerie (Envoie_Jouerie) elle devra en toute logique comporter les routines de notifications permettant à votre DLL de connaître l’état de la partie (preneur, cartes jouées, pli en cours).

# II. Organisation des données

- 1. Ordre des cartes :

Ce n’est pas un secret, il y a 78 cartes dans un jeu de tarot. Dans Webtarot, chaque carte a donc une valeur entre … 1 et 78, dans l’ordre suivant:
- cœur (de l’as au roi)
- pique  (de l’as au roi)
- carreau  (de l’as au roi)
-  trèfle (de l’as au roi)
- atouts (du petit à l’excuse [l’excuse est donc traitée comme le 22 d’atout])

Exemples :
as de cœur = 1
dame de cœur = 13
roi de cœur = 14
as de pique = 15
roi de trèfle = 56
petit = 57
11 d’atout = 67
21 d’atout = 77
excuse = 78

## 2. Numérotation des joueurs et des contrats:

Les joueurs sont numérotés de 1 à 5 (le joueur humain – en SUD – est le joueur 1).

Les contrats ont les valeur numériques suivantes :

- passe : 0

- petite : 1

- garde : 2

- garde sans : 3

- garde contre : 4

- 3. Types de données utilisés par l’API :

- carte seule : integer (entier signé sur 32 bits)
- ensemble de cartes : pointeur sur un tableau de caractères, c'est-à-dire en Pascal PChar et en C char * (chaîne de caractère terminée par un caractère « zéro »)
- données numériques : integer (entier signé sur 32 bits)

- 4. Définition de structures :

typedef _stdcall BOOL (*T_PEUTJOUER)(INT, INT) ;
t_peutjouer= function(joueur,carte:integer):boolean;stdcall;

Le type T_PEUTJOUER correspond à un pointeur vers la fonction « peutjouer » appelable par la DLL, qui prend deux paramètres (nom du joueur et carte) et renvoie TRUE si le joueur en question peut jouer la carte en question (sinon renvoie FALSE )

- III. Fonctions

- 1. Appel des fonctions :

Les fonctions doivent respecter la convention d’appel standard, c'est-à-dire être compilées avec la mention stdcall (ou l’équivalent, selon le langage et le compilateur).

- 2. Les fonctions de notification

Ces fonctions vont vous tenir informées du déroulement de la partie ; prenez soin de sauvegarder les précieuses données qu’elles vont vous communiquer.

Debut_Partie

Syntaxe (C et Pascal)

VOID _stdcall Debut_Partie(INT nbjoueurs, T_PEUTJOUER pointeur_peutjouer);

procedure Debut_Partie(nbjoueurs:INTEGER; pointeur_peutjouer:T_PEUTJOUER); stdcall;

Description

Cette fonction est appelée en début de partie, elle permet de connaître le nombre de joueurs prenant place à la table (nbjoueurs) et donne un pointeur vers la fonction « peutjouer ».

Remarque

Cette fonction doit impérativement figurer dans la DLL.

Utilisez cette fonction pour éventuellement allouer dynamiquement des variables et plus généralement pour initialiser les variables utilisées par votre DLL.

Recoit_Distribution

Syntaxe

void _stdcall Recoit_Distribution(int joueur, char * cartes);

procedure Recoit_Distribution(joueur:integer;cartes:c_type);stdcall;

Description

Cette fonction va être appelée N+1 fois (avec N : nombre de joueurs) successivement :

- une fois pour chaque joueur (joueur), indiquant les cartes qui composent sa main (cartes)

- une fois pour le chien (joueur=0) indiquant les 6 cartes (ou 3 cartes à 5 joueurs) au chien.

Remarque

Cette fonction doit impérativement figurer dans la DLL

Recoit_Enchere

Syntaxe

void _stdcall Recoit_Enchere(int joueur, int lecontrat);

procedure Recoit_Enchere(joueur:integer;lecontrat:integer);stdcall;

Description

Lors des enchères, à chaque fois qu’un joueur annonce son contrat, la routine Recoit_Enchere est appelée, avec en paramètres le numéro du joueur qui vient de parler et le contrat qu’il vient d’annoncer.

Remarque

Cette fonction doit impérativement figurer dans la DLL.

Recoit_Appel

Syntaxe

void _stdcall Recoit_Appel(int roi);

procedure Recoit_Appel(roi :integer);stdcall;

Description

A 5 joueurs, cette fonction est appelée pour indiquer quel roi a été appelé par le preneur. La valeur roi correspond à un des quatre rois (exemple : si le preneur a appelé le roi de trèfle, alors roi = 56).

Recoit_Ecart

Syntaxe

void _stdcall Recoit_Ecart(CHAR * cartes);

procedure Recoit_Ecart(cartes:c_type);stdcall;

Description

Sauf en cas de gardesans / gardecontre (évidemment) cette routine est appelée pour indiquer l’écart effectué par le preneur.

Recoit_Poignee

Syntaxe

void _stdcall Recoit_Poignee(int joueur, char * cartes);

procedure Recoit_Poignee(joueur:integer;cartes:c_type);stdcall;

Description

Le champ « cartes » contient les atouts montrés par joueur

Debut_Pli

Syntaxe

void _stdcall Debut_Pli(INT numpli, INT entameur);

procedure Debut_Pli(numpli,entameur:INTEGER);stdcall;

Description

Cette fonction est appelée à chaque début de pli, elle indique le numéro du pli entamé (numpli) et le numéro du joueur chargé d’entamer le pli (entameur).

Remarque

L’implémentation de cette fonction dans la DLL est facultative.

Fin_Pli

Syntaxe

void _stdcall Fin_Pli(int nump);

procedure Fin_Pli(nump:integer);stdcall;

Description

Cette fonction est appelée à chaque fin de pli, elle indique le numéro du pli qui vient de se terminer.

Remarque

L’implémentation de cette fonction dans la DLL est facultative.

Recoit_Jouerie

Syntaxe

void _stdcall Recoit_Jouerie(int joueur,int carte,int meneur);

procedure Recoit_Jouerie(joueur,carte,meneur:integer);stdcall;

Description

Lorsque chaque joueur pose sur la table la carte qu’il désire jouer, cette fonction est appelée pour retranscrire cet événement. La fonction indique en outre le numéro du joueur qui est maître (au moins temporairement) du pli en cours.

Fin_Partie

Syntaxe

void _stdcall Fin_Partie();

procedure Fin_Partie;stdcall;

Description

Cette fonction est appelée lorsque la partie se termine, soit qu’elle ait été menée à son bout soit qu’elle ait été interrompue pour une raison quelconque.

Remarques

L’implémentation de cette fonction est obligatoire.

Utilisez cette fonction pour décharger d’éventuelles variables allouées dynamiquement.

- 3. Les fonctions de participation

Les fonctions de participation vont constituer la partie principale de votre moteur d’intelligence artificiel. Vous pouvez choisir de reprogrammer une seule, plusieurs ou toutes ces routines (celles non implémentées seront gérées par l’intelligence artificielle WebTarot).

Envoie_Enchere

Syntaxe

int _stdcall Envoie_Enchere(int joueur, int maxic);

function Envoie_Enchere(joueur,maxic:integer):integer;stdcall;

Description

Cette fonction doit renvoyer l’enchère préconisée pour le joueur en question, sachant que le contrat le plus haut proposé jusque là est « maxic ».

Envoie_Appel

Syntaxe

int _stdcall Envoie_Appel();

function Envoie_Appel():integer;stdcall;

Description

Cette fonction doit renvoyer le roi que vous conseillez au preneur d’appeler. Par exemple, pour appeler le roi de trèfle, renvoyer la valeur 56.

Envoie_Ecart

Syntaxe

char * _stdcall Envoie_Ecart(int joueur);function function Envoie_Ecart(joueur:integer):c_type;stdcall;

Description

Cette fonction doit renvoyer l’écart préconisé pour le joueur en question (lequel est évidemment le preneur). L’écart doit comprendre 6 cartes à 3 ou 4 joueurs, 3 cartes à 5 joueurs.

Envoie_Poignee

Syntaxe

char * _stdcall Envoie_Poignee(int joueur);

function Envoie_Poignee(joueur:integer):c_type;stdcall;

Description

Cette fonction doit renvoyer la poignée que le joueur en question doit déclarer, c'est-à-dire une liste d’atouts (dont le nombre varie selon le nombre de joueurs).

Pour ne pas déclarer de poignée, renvoyer une chaîne vide.

Envoie_Jouerie

Syntaxe

int _stdcall Envoie_Jouerie(int joueur);function function Envoie_Jouerie(joueur:integer):integer;stdcall;

Description

Il s’agit de la fonction de jouerie, cœur de l’intelligence artificielle. La fonction doit établir la meilleure carte que le joueur en question peut jouer dans le pli en cours.

Afin de vous aider à déterminer quelles cartes peuvent être jouées, selon les règles du tarot, vous pouvez utiliser la fonction de WebTarot peutjouer, sur laquelle vous disposez d’un pointeur (transmis en paramètre de Debut_Partie ).